завод «МАРИХОЛОДМАШ»

Шкафы холодильные.

Корпус шкафа собран из сендвич-панелей. Панели изготовлены из оцинкованной стали с полимерным покрытием и залиты ППУ производства BASF. Корпус шкафа объема 1120 литров - цельнозаливной. Холодильный компрессор - Aspera (низкотемпературный) и Tecumseh (среднетемпературный). Агрегат работает на фреоне R22. Блок управления - Eliwell.

Изоляция заливная – пенополиуритан.

      - Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,56

Внутренний объем – 560 л; температура внешней окружающей среды, °C: +2…+40(+32);

толщина стенки 40 мм.

| Наименование | ШХ-0,56 (рис.1) | ШХ-0,56С(рис.2) |
| --- | --- | --- |
| Варианты исполнения | дверь металлическая, воздухоохл. | дверь стеклянная, воздухоохл. |
| Температурный режим, °C | 0…+7 | 0…+7 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| ширина | 680 | 680 |
| глубина | 775 | 775 |
| высота | 1970 | 1970 |
| Внутренний объем, м3 | 0,56 | 0,56 |
| Полезный объём, м3 | 0,53 | 0,53 |
| Площадь полок, м2 | 2,00 | 2,00 |
| Количество полок | 5 | 5 |
| Материал полок | решетки из стали с полимерным покрытием | решетки из стали с полимерным покрытием |
| Тип изоляции | заливная | заливная |
| Материал изоляции | пенополиуретан | пенополиуретан |
| Освещение | люминисцетное | люминисцетное |
| Напряжение ~ 50 Гц, В | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 2,70 | 2,70 |
| Потребление электроэнергии за сутки не более, кВтхч | 5,00 | 5,00 |
| Масса не более, кг |  |  |
| нетто | 150 | 150 |
| брутто | 240 | 240 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм |  |  |
| длина | 860 | 860 |
| ширина | 1000 | 1000 |
| высота | 2090 | 2090 |
| ЦЕНА | 28 700 р. | 29 410 р. |

      - Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,40

Внутренний объем – 400 л; температура внешней окружающей

среды, °C: +2…+40(+32); толщина стенки 40 мм.

| Наименование | ШХ-0,40М(рис.1) | ШХ-0,40МС (рис.2) |
| --- | --- | --- |
| Варианты исполнения | дверь металлическая, воздухоохл. | дверь стеклянная, воздухоохл. |
| Температурный режим, °C | 0…+7 | 0…+7 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| ширина | 595 | 595 |
| глубина | 630 | 630 |
| высота | 1970 | 1970 |
| Внутренний объем, м3 | 0,40 | 0,40 |
| Полезный объём, м3 | 0,37 | 0,37 |
| Площадь полок, м2 | 1,40 | 1,40 |
| Количество полок | 5 | 5 |
| Материал полок | решетки из стали с полимерным покрытием | решетки из стали с полимерным покрытием |
| Тип изоляции | заливная | заливная |
| Материал изоляции | пенополиуретан | пенополиуретан |
| Освещение | люминисцетное | люминисцетное |
| Напряжение ~ 50 Гц, В | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 2,70 | 2,70 |
| Потребление электроэнергии за сутки не более, кВтхч | 5,30 | 5,30 |
| Масса не более, кг |  |  |
| нетто | 120 | 130 |
| брутто | 210 | 220 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм |  |  |
| длина | 780 | 780 |
| ширина | 900 | 900 |
| высота | 2080 | 2080 |
| ЦЕНА | 26 550 р. | 27 100 р. |

Внимание!!! Также есть в наличии холодильные шкафы однодверные (стеклянная и металлическая дверь) с внутренним объемом 700 литров:

      - ШХ 0,7 М:  0…+7, дверь металлическая, 5 полок, дл-гл-выс=695-865-1970 мм. 34 380 р.

      - ШХ 0,7 МС: 0…+7, дверь стеклянная, 5 полок, дл-гл-выс=695-865-1970 мм.     38 610 р.

      - Шкафы холодильные среднетемпературные ШХ-1,12 и ШХ-1,12 С

Внутренний объем – 1120 л; температура

внешней окружающей среды,

°C: +2…+40(+32); толщина стенки 60 мм.

| Наименование | ШХ-1,12 | ШХ-1,12 С |
| --- | --- | --- |
| Варианты исполнения | 2 двери металлические, воздухоохл. | 2 двери стеклянные, воздухоохл. |
| Температурный режим, °C | 0…+7 | 0…+7 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| ширина | 1500 | 1500 |
| глубина | 750 | 750 |
| высота | 1870 | 1870 |
| Внутренний объем, м3 | 1,12 | 1,12 |
| Полезный объём, м3 | 1,00 | 1,00 |
| Площадь полок для выкладки продуктов, м2 | 3,60 | 3,60 |
| Количество полок | 6 | 6 |
| Материал полок | решетки из стали с полимерным покрытием | решетки из стали с полимерным покрытием |
| Тип изоляции | заливная | заливная |
| Освещение | люминисцетное | люминисцетное |
| Напряжение ~ 50 Гц, В | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 5,20 | 5,20 |
| Потребление электроэнергии за сутки не более, кВтхч | 7,00 | 7,70 |
| Масса не более, кг |  |  |
| нетто | 225 | 250 |
| брутто | 355 | 380 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм |  |  |
| длина | 1700 | 1700 |
| ширина | 980 | 980 |
| высота | 2050 | 2050 |
| Примечание | цельнозаливной корпус | цельнозаливной корпус |
| ЦЕНА: | 42 880 р. | 47 500 р. |

| ШХ-1,12С | купе двери | 0…+7 С | 1200х750х1970 мм | внутр. объем 0,94 м. куб. | площадь выкладки 3,20 м. кв. | 46 100 руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Шкафы холодильные комбинированные ШХК-400 М, ШХК-800 и ШХК-1000

ШХК-400: внутренний объем – 400 л; температура внешней окружающей среды, °C: +2…+32; толщина стенки 100 мм.

ШХК-800: внутренний объем – 800 л; температура внешней окружающей среды, °C: +2…+32; толщина стенки 100 мм.

ШХК-1000: внутренний объем – 1120 л; температура внешней окружающей среды, °C: +2…+40; толщина стенки 60 мм.

| Наименование | ШХК-400М(рис.1) | ШХК-800(рис.2) | ШХК-1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты исполнения | 2-х камерные, 2 двери металлические, испаритель - стены | 2-х камерные, 4 двери металлические, испаритель - стены | 2-х камерный, 4 двери металлические, верт. перегородка, воздухоохл. |
| Температурный режим, °C | 0…+7 / -12 | 0…+7 / -12 | 0…+7 / -18 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |  |
| ширина | 750 | 1500 | 1500 |
| глубина | 750 | 750 | 750 |
| высота | 1870 | 1870 | 1870 |
| Внутренний объем, м3 | 0,40 | 0,80 | 1,00 |
| Полезный объём, м3 | 2 х 0,175 | 2 х 0,40 | 2 х 0,50 |
| Площадь полок для выкладки продуктов, м2 | 2 х 0,875 | 2 х 1,80 | 2 х 2,20 |
| Количество полок | 5 | 10 | 8 |
| Материал полок | решетки из стали с полимерным покрытием | решетки из стали с полимерным покрытием | решетки из стали с полимерным покрытием |
| Тип изоляции | закладная | закладная | заливная |
| Материал изоляции | пенопласт | пенопласт | пенополиуретан |
| Способ оттайки | естественными теплопритоками | естественными теплопритоками | естественными теплопритоками |
| Освещение | нет | нет | нет |
| Напряжение ~ 50 Гц, В | 220 | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 3,02 | 5,20 | 3,86 |
| Потребление электроэнергии за сутки не более, кВтхч | 6,00 | 7,30 | 10,00 |
| Масса не более, кг |  |  |  |
| нетто | 150 | 200 | 280 |
| брутто | 240 | 330 | 410 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм |  |  |  |
| длина | 1000 | 1700 | 1700 |
| ширина | 950 | 980 | 980 |
| высота | 2050 | 2050 | 2050 |
| ЦЕНА | 32 050 р. | 46 580 р. | 60 250 р. |

- Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,80М

Внутренний объем – 800 л; температура внешней окружающей среды, °C: +2…+32(+40–ШХ-0,80 М); толщина стенки 40 мм.

| Наименование | ШХ-0,80М | ШХ-0,80МC | ШХ-0,80МC(купе) |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты исполнения | 2 двери металлические, воздухоохл. | 2 двери стеклянные, воздухоохл. | 2 дверь купе, воздухоохл. |
| Температурный режим, °C | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |  |
| ширина | 1200 | 1200 | 1200 |
| глубина | 630 | 630 | 630 |
| высота | 1970 | 1970 | 1970 |
| Внутренний объем, м3 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Полезный объём, м3 | 0,74 | 0,74 | 0,70 |
| Площадь полок, м2 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Охлаждаемая площадь полок, м2 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Количество полок | 10 | 10 | 5 |
| Материал полок | решетки из стали с полимерным покрытием | решетки из стали с полимерным покрытием | решетки из стали с полимерным покрытием |
| Тип охлаждения | динамическое | динамическое | динамическое |
| Освещение | люминисцентное | люминисцентное | люминисцентное |
| Напряжение ~ 50 Гц, В | 220 | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Потребление электроэнергии за сутки не более, кВтхч | 5,20 | 6,50 | 6,50 |
| Масса не более, кг |  |  |  |
| нетто | 190 | 220 | 220 |
| брутто | 290 | 320 | 320 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм |  |  |  |
| длина | 1420 | 1420 | 1420 |
| ширина | 880 | 880 | 880 |
| высота | 2090 | 2090 | 2090 |
| ЦЕНА | 39 200 р. | 39 200 р. | 36 150 р. |

    - Шкаф холодильный низкотемпературный ШХН-1,00

Внутренний объем – 1120 л; температура внешней окружающей среды, °C: +2…+40;

толщина стенки 60 мм.

Наименование ШХН-1,00. Варианты исполнения; 4 двери металлические, испаритель - стены. Температурный режим, °C; -18. Габаритные размеры, мм. глубина; 1500. глубина; 750. высота; 1870. Внутренний объем, м3; 1,00. Полезный объём, м3; 1,00. Площадь полок, м2; 3,74. Количество полок; 8. Материал полок; решетки из стали с полимерным покрытием. Освещение; нет. Напряжение ~ 50 Гц, В; 220. Номинальный ток, A; 3,90. Потребление электроэнергии за сутки не более, кВтхч; 14,00. Масса не более, кг. нетто; 260. брутто; 390. Габаритные размеры в упаковке, мм. длина; 1700. ширина; 980. высота; 2050.

ЦЕНА 63 200 р.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

| ШХСн-0,40 | металлические | -6…+6 | 595х665х1970 | 0,40 | 1,48 | 34 100 руб. рруб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШХСн-0,40С | стеклянные | -6…+6 | 595х665х1970 | 0,40 | 1,48 | 34 850 руб. |
| воздухоохладитель, освещение лампами накаливания |  |  |  |  |  |  |
| ШХСн-0,56 | металлические | -6…+6 | 680х785х1970 | 0,56 | 2,10 |  |
| ШХСн-0,56С | стеклянные | -6…+6 | 680х785х1970 | 0,56 | 2,10 |  |
| воздухоохладитель, освещение лампами накаливания |  |  |  |  |  |  |
| ШХСн-0,7 | металлические | -6…+6 | 695х895х1970 | 0,70 | 2,56 |  |
| ШХСн-0,7C | стеклянные | -6…+6 | 695х895х1970 | 0,70 | 2,56 |  |
| воздухоохладитель, освещение лампами накаливания |  |  |  |  |  |  |
| ШХСн-0,80 | металлические | -6…+6 | 1200х665х1970 | 0,85 | 3,00 |  |
| ШХСн-0,80С | стеклянные | -6…+6 | 1200х665х1970 | 0,85 | 3,00 | 48 950 руб. |
| ШХСн-0,80С | купе | -6…+6 | 1200х630х1970 | 0,74 | 2,60 |  |
| воздухоохладитель, освещение лампами накаливания |  |  |  |  |  |  |
| ШХСн-1,12 | металлические | -6…+6 | 1200х785х1870 | 1,12 | 3,76 |  |
| ШХСн-1,12С | стеклянные | -6…+6 | 1200х785х1870 | 1,12 | 3,76 |  |
| ШХСн-1,12С | купе | -6…+6 | 1200х750х1970 | 0,94 | 3,20 |  |
| воздухоохладитель, освещение лампами накаливания |  |  |  |  |  |  |

Витрины холодильные.

Ванна витрин - цельнозаливная, боковины - заливные ППУ. В производстве используется оцинкованная сталь с полимерным покрытием, импортная нержавеющая сталь, пенополиуритан BASF, холодильные компрессоры - Aspera (низкотемпературные) и Tecumseh (среднетемпературные), блок управления - Eliwell, фреон R22.

Серия «Таир»

!!!!!! (все витрины есть в красном, синем, зеленом, желтом, белом и сером цветах)

Описание конструкции: витрины эконом- класса;  статическое охлаждение, глубина выкладки 650 мм; верхняя полка-светильник и столешница, нерж. сталь; поддоны - полированная нерж.сталь

      - Витрины холодильные универсальные серии "Таир"

+ одна дополнительная стеклянная полка, запасник

| Наименование | Таир 1,2 | Таир 1,5 | Таир 1,8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВХСн-1,2 | ВХСн-1,5 | ВХСн-1,8 |
| Температурный режим, °C | -6…+6 | -6…+6 | -6…+6 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| ширина | 1180 | 1520 | 1730 |
| глубина | 970 | 970 | 970 |
| высота | 1230 | 1230 | 1230 |
| Глубина выкладки, мм | 633 | 633 | 633 |
| Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0,91 | 1,17 | 1,36 |
| Нагрузка на демонстрационные поддоны, не более, кг | 35 | 45 | 50 |
| Количество полок | 1 | 1 | 1 |
| Наличие запасника | есть | есть | есть |
| Материал столешницы, демонстрационного поддона | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Способ оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
| Подогрев переднего стекла | ПЭН | ПЭН | ПЭН |
| Напряжение ~ 50 Гц, В | 220 | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 3,81 | 5,35 | 5,39 |
| Потребление электроэнергии за сутки не более, кВтхч | 9,50 | 10,50 | 11,00 |
| Потребляемая мощность оттайки, Вт | 725 | 850 | 980 |
| Масса не более, кг |  |  |  |
| нетто | 130 | 160 | 200 |
| брутто | 230 | 285 | 342 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм: |  |  |  |
| глубина | 1350 | 1690 | 1920 |
| глубина | 1150 | 1150 | 1150 |
| высота | 1120 | 1120 | 1120 |
| ЦЕНА | 36 500 р. | 39 880 р. | 45 510 р. |

      - Витрины холодильные среднетемпературные серии "Таир"

+ одна дополнительная стеклянная полка, запасник

| Наименование | Таир 1,2 | Таир 1,5 | Таир 1,8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВХС-1,2 | ВХС-1,5 | ВХС-1,8 |
| Температурный режим, °C | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| ширина | 1180 | 1520 | 1730 |
| глубина | 970 | 970 | 970 |
| высота | 1230 | 1230 | 1230 |
| Глубина выкладки, мм | 633 | 633 | 633 |
| Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0,91 | 1,17 | 1,36 |
| Нагрузка на демонстрационные поддоны, не более, кг | 35 | 45 | 50 |
| Количество полок | 1 | 1 | 1 |
| Наличие запасника | есть | есть | есть |
| Материал столешницы, демонстрационного поддона | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Напряжение ~ 50 Гц, В | 220 | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 2,70 | 3,60 | 5,10 |
| Потребление электроэнергии за сутки не более, кВтхч | 6,50 | 7,00 | 7,50 |
| Масса не более, кг: |  |  |  |
| нетто | 130 | 160 | 200 |
| брутто | 230 | 285 | 342 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм: |  |  |  |
| длина | 1350 | 1690 | 1920 |
| ширина | 1150 | 1150 | 1150 |
| высота | 1120 | 1120 | 1120 |
| ЦЕНА | 31 500 р. | 34 250 р. | 38 250 р. |

- Витрины холодильные низкотемпературные серии "Таир"

| Наименование | Таир 1,2н | Таир 1,5н | Таир 1,8н |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВХН-1,2 | ВХН-1,5 | ВХН-1,8 |
| Температурный режим, °C | -13 | -13 | -13 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| ширина | 1180 | 1520 | 1730 |
| глубина | 970 | 970 | 970 |
| высота | 1230 | 1230 | 1230 |
| Глубина выкладки, мм | 600 | 600 | 600 |
| Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0,70 | 0,90 | 1,05 |
| Нагрузка на демонстрационные поддоны, не более, кг | 35 | 45 | 50 |
| Количество полок | нет | нет | нет |
| Наличие запасника | нет | нет | нет |
| Материал столешницы | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал демонстрационного поддона | решетки из стали с полимерным покрытием | решетки из стали с полимерным покрытием | решетки из стали с полимерным покрытием |
| Способ оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
| Подогрев переднего стекла | ПЭН | ПЭН | ПЭН |
| Напряжение ~ 50 Гц, В | 220 | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 4,22 | 3,86 | 3,84 |
| Потребление электроэнергии за сутки не более, кВтхч | 9,50 | 10,50 | 11,00 |
| Потребляемая мощность оттайки, Вт | 725 | 850 | 980 |
| Масса не более, кг |  |  |  |
| нетто | 130 | 160 | 200 |
| брутто | 230 | 285 | 342 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм: |  |  |  |
| длина | 1350 | 1690 | 1920 |
| ширина | 1150 | 1150 | 1150 |
| высота | 1120 | 1120 | 1120 |
| ЦЕНА | 41 400 р. | 45 950 р. | 47 250 р. |

- Витрины угловые серии "Таир"

| Наименование | Таир 1210 | Таир 1211 |
| --- | --- | --- |
| Температурный режим, °C | 0…+7 | 0…+7 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| ширина | 1170 | 1170 |
| глубина | 1170 | 1170 |
| высота | 1230 | 1230 |
| Глубина выкладки, мм | 633 | 633 |
| Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0,66 | 0,76 |
| Нагрузка на демонстрационные поддоны, не более, кг | 30 | 38 |
| Количество полок | нет | нет |
| Наличие запасника | есть | нет |
| Материал столешницы, демонстрационного поддона | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Напряжение ~ 50 Гц, В | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 2,70 | 2,75 |
| Потребление электроэнергии за сутки не более, кВтхч | 6,50 | 5,70 |
| Масса не более, кг: |  |  |
| нетто | 130 | 160 |
| брутто | 295 | 325 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм: |  |  |
| длина | 2020 | 2020 |
| ширина | 1480 | 1480 |
| высота | 1140 | 1140 |
| Примечание | угол внутренний 90о | угол наружный 90о |
| ЦЕНА | 54 300 р. | 54 300 р. |

- Витрины кондитерские серии "Таир"

Описание конструкции: 3 дополнительных стеклянных полки

| Наименование | Таир 1,2д | Таир 1,5д |
| --- | --- | --- |
|  | ВХСд-1,2 | ВХСд-1,5 |
| Температурный режим, °C | 0…+7 | 0…+7 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| ширина | 1180 | 1520 |
| глубина | 970 | 970 |
| высота | 1300 | 1300 |
| Глубина выкладки, мм | 840 | 840 |
| Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 1,22 | 1,76 |
| Нагрузка на демонстрационные поддоны, не более, кг | 40 | 50 |
| Количество полок | 3 | 3 |
| Наличие запасника | нет | нет |
| Материал столешницы, демонстрационного поддона | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Напряжение ~ 50 Гц, В | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 2,70 | 5,10 |
| Потребление электроэнергии за сутки не более, кВтхч | 6,50 | 7,00 |
| Масса не более, кг: |  |  |
| нетто | 150 | 180 |
| брутто | 250 | 305 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм: |  |  |
| длина | 1350 | 1690 |
| ширина | 1150 | 1150 |
| высота | 1120 | 1120 |
| Примечание | выдвижные поддоны | выдвижные поддоны |
| ЦЕНА | 40 500 р. | 44 550 р. |

| неохлаждаемый прилавок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таир 2629 прилавок | неохлаждаемый | 930х850х875 | 12 950 р. |
| столешница из нержавеющей стали, запасник для упаковочных материалов |  |  |  |
| КАССОВЫЙ БОКС |  |  |  |
| Кассовый бокс | 1402,50х997х890 |  | 12 960 р. |
| Кассовый бокс КБ-1,5-1 | 1506х1016х880 |  | 14 970 р. |
| Стол для кассы и накопитель – выполнены из декоративной нержавеющей стали |  |  |  |

Серия «Купец».

Витрины имеют цельнозаливной короб и боковины из АБС пластика с заливной теплоизоляцией. Поддоны, столешницы и верхние полки витрин выполнены из пищевой нержавеющей стали. В витринах используются импортные комплектующие: агрегаты Tecumseh (среднетемпературные) и Aspera (низкотемпературные), блоки управления Eliwell, электродвигатели EBM PAPST, пенополиуретан BASF. Фреон R22.

В этой серии представлены: бонеты и горки.

- Витрины низкотемпературные островные (бонеты) серии "Купец"

Лампы дневного освещения, 4 полки ценникодержателями, сплошная боковина АБС; решетчатые поддоны с полимерным покрытием, рулонная теплоизолирующая шторка, автоматическое размораживание (ТЭН), подогрев боковых стеклопакетов (ПЭН), бонеты соединяются в единую линию: 2,4, 3,6 м и т.д.

| Наименование | Купец 1,2о | Купец 1,8о |
| --- | --- | --- |
| Температурный режим, °C | -18 | -18 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| ширина | 1345 | 1945 |
| глубина | 1015 | 1015 |
| высота | 995 | 995 |
| Глубина выкладки, мм | 205 | 205 |
| Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0,97 | 1,46 |
| Нагрузка на демонстрационные поддоны, не более, кг | 50 | 75 |
| Материал поддона | решетки из стали с полимерным покрытием | решетки из стали с полимерным покрытием |
| Остекление боковин | стеклопакет по периметру | стеклопакет по периметру |
| Тип охлаждения | динамическое | динамическое |
| Способ оттайки | ТЭН | ТЭН |
| Подогрев остекления | ПЭН по периметру | ПЭН по периметру |
| Напряжение ~ 50 Гц, В | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 5,80 | 9,93 |
| Потребление электроэнергии за сутки не более, кВтхч | 22,30 | 28,40 |
| Потребляемая мощность оттайки, Вт | 1625 | 1670 |
| Масса не более, кг: |  |  |
| нетто | 180 | 270 |
| брутто | 266 | 374 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм: |  |  |
| длина | 1480 | 2110 |
| ширина | 1160 | 1160 |
| Высота | 1170 | 1170 |
| ЦЕНА | 68 950 р. | 81 830 р. |

!!! Без надстройки, без лампы дневного освещения, без 2 полок с ценникодержателями:

- Купец1,2о			  63 620 руб.

- Купец1,8о			  75 200 руб.

-боковая панель  ВХН-о

(толщина 60 мм, теплоиз

оляция - пенополиуритан,

стеклопакет)		  3 300 руб.

Надстройка для бонеты Купец 1,2 о = 5 730 руб.

Купец 1,8 о = 7 160 руб.

- Витрины среднетемпературные (горки охлаждаемые) пристенные серии "Купец"

Описание конст-ции: оттайка – естественными притоками; принудительная циркуляция воздуха, изоляция заливная, ночная ширма, 4 полки; горки соединяются в единую линию: 2,5, 3,75  м и т.д.

| Наименование | Купец 1,25п |
| --- | --- |
| Температурный режим, °C | 0…+7 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| ширина | 1318 |
| глубина | 955 |
| высота | 2020 |
| Глубина выкладки полки (поддона), мм | 400 (680) |
| Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 2,82 |
| Количество полок | 4 |
| Материал поддона | сталь х/к с полимерным покрытием |
| Материал боковины | стеклопакет |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Напряжение ~ 50 Гц, В | 220 |
| Номинальный ток, A | 12,30 |
| Потребление электроэнергии за сутки не более, кВтхч | 15,00 |
| Масса не более, кг: |  |
| нетто | 280 |
| брутто | 350 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм: |  |
| длина | 1480 |
| ширина | 1050 |
| высота | 2230 |
| ЦЕНА | 74 660 р. |

Боковая панель  ВХС-п(толщина 40 мм, теплоизоляция – пенополиуритан)= 4 750 руб.

Серия «Илеть»

Витрины бизнес класса, с принудительным охлаждением слаботочным вентилятором, глубиной выкладки 790 мм. Витрины имеют цельнозаливной короб и боковины из АБС пластика с заливной теплоизоляцией. Поддоны, столешницы и верхние полки витрин выполнены из пищевой нержавеющей стали. В витринах используются импортные комплектующие: агрегаты Tecumseh (среднетемпературные) и Aspera (низкотемпературные), блоки управления Eliwell, электродвигатели EBM PAPST, пенополиуретан BASF. Фреон R22.

| Наименование | Температура полезного объема, °C | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Глубина выкладки, мм | Площадь выкладки, м2 | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| среднетемпературные |  |  |  |  |  |
| ВХС-1,2 Илеть | 0…+7 | 1200х1100х1230 | 790 | 0,87 | 41 380 |
| ВХС-1,5 Илеть | 0…+7 | 1500х1100х1230 | 790 | 1,11 | 42 120 |
| ВХС-1,8 Илеть | 0…+7 | 1800х1100х1230 | 790 | 1,34 | 44 930 |
| ВХС-2,1 Илеть | 0…+7 | 2100х1100х1230 | 790 | 1,56 | 46 970 |
| ВХС-2,4 Илеть | 0…+7 | 2400х1100х1230 | 790 | 1,80 | 68 200 |
| ВХС-2,7 Илеть | 0…+7 | 2700х1100х1230 | 790 | 2,05 | 74 200 |
| ВХС-3,0 Илеть | 0…+7 | 3000х1100х1230 | 790 | 2,29 | 78 170 |
| динамическое (0,2-0,3 м/с) /статическое охлаждение, охлаждаемый запасник для товарного запаса |  |  |  |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |
| ВХСн-1,2 Илеть | -2…+5 | 1200х1100х1230 | 790 | 0,87 | 46 100 |
| ВХСн-1,5 Илеть | -2…+5 | 1500х1100х1230 | 790 | 1,11 | 50 720 |
| ВХСн-1,8 Илеть | -2…+5 | 1800х1100х1230 | 790 | 1,34 | 55 050 |
| ВХСн-2,1 Илеть | -2…+5 | 2080х1100х1230 | 790 | 1,56 | 59 550 |
| динамическое охлаждение, охлаждаемый запасник для товарного запаса, автоматическое размораживание (ТЭН), подогрев переднего и боковых стекол (ПЭН), при t окр.среды до 25С витрины выдают (от -5+5) |  |  |  |  |  |
| низкотемпературные |  |  |  |  |  |
| ВХН-1,2 Илеть | -15…-18 | 1200х1100х1230 | 790 | 0,87 | 55 650 |
| ВХН-1,5 Илеть | -15…-18 | 1500х1100х1230 | 790 | 1,11 | 60 380 |
| ВХН-1,8 Илеть | -15…-18 | 1800х1100х1230 | 790 | 1,34 | 66 200 |
| ВХН-2,1 Илеть | -15…-18 | 2100х1100х1230 | 790 | 1,58 | 74 010 |
| статическое охлаждение, решетчатые поддоны с полимерным покрытием, автоматическое размораживание (ТЭН), подогрев переднего и боковых стекол (ПЭН) |  |  |  |  |  |
| КОНДИТЕРСКИЕ |  |  |  |  |  |
| ВХСд-1,5 Илеть | 0…+7 | 1500х1100х1230 | 875 | 2,00 | 44 830 |
| статическое охлаждение, выдвижные поддоны, три стеклянные полки |  |  |  |  |  |
| угловые |  |  |  |  |  |
| Илеть УВ внутренний (90о) | 0…+7 | 1500х1500х1230 | 790 | 1,10 | 62 000 |
| динамическое охлаждение, охлаждаемый запасник для товарного запаса |  |  |  |  |  |
| Илеть УН наружный (90о) | 0…+7 | 1465х1465х1230 | 790 | 1,22 | 56 510 |
| динамическое охлаждение |  |  |  |  |  |
| Прилавок Илеть 2629 | неохлаждаемый | 940х110х870 | – | – | 17 250 |
| столешница из нержавеющей стали, запасник для упаковочных материалов |  |  |  |  |  |

Стол охлаждаемый торговый.

Прилавки холодильные с охлаждаемой столешницей сочетают в себе преимущества холодильника, расчетного прилавка и рабочего стола, предназначены для использования в составе линий раздачи напитков и салатов на предприятиях общественного питания,  мясных и рыбных рядов на продуктовых рынках. Охлаждаемая столешница, слив со столешницы, динамическое охлаждение запасника, дополнительная полка под весы, кассу.

| Наименование | Температура полезного объема, °C | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Глубина выкладки, мм | Площадь выкладки, м2 | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПХС-1-0,300-1 | 0…+7 / +5…+8 | 1200х865х900 | 290 | 1,22 | 29 230 |
| охлаждаемая столешница из нержавеющей стали, корпус окрашенный, изоляция закладная |  |  |  |  |  |
| ПХС-1-0,300-1 | 0…+7 / +5…+8 | 1200х865х900 | 290 | 1,76 | 36 450 |
| охлаждаемая столешница и корпус из нержавеющей стали, изоляция закладная |  |  |  |  |  |

С уважением, ТПК «Холтес»

8(8442) 98-73-28, 95-51-49

Holtes-mip@mail.ru